招 标 文 件

招标文件编号：KDZBZB20221126-2

项目名称：科达装备3x12米定梁动柱龙门镗铣加工中心、

3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心设备采购项目

招标单位：佛山市科达装备制造有限公司

编制单位：佛山市科达装备制造有限公司

编制日期：2022年11月26日

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	2

一、说明	2

二、投标文件	3

三、投标文件的递交	4

四、开标与评标	5

第三部分  技术要求	8

一、项目概况	8

二、招标内容	8

三、技术要求	8

四、质量要求	14

五、交付资料	15

六、运输、安装及交付	15

第四部分  投标文件格式	16

投标报价表	17

商务偏差表	18

技术规格偏离表	19

法定代表人身份证明	20

授权委托书	21

车间布局图	22

# 第一部分   投标邀请

佛山市科达装备制造有限公司就3x12米定梁动柱龙门镗铣加工中心、3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心设备采购项目进行邀请招标，现诚挚邀请行业专业供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

- 项目名称：科达装备3x12米定梁动柱龙门镗铣加工中心、

3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心设备采购项目

- 招标内容：（详见第三部分技术要求）

- 实施周期：按项目进度要求完成交付

4、递交投标文件截止时间：2022年12月15日17:00

5、开标时间：2022年12月19日前

6、开标地点：科达制造股份有限公司-总部大楼

7、招标联系人：   李工

8、联系电话： 13612272311

9、E-mail： lijp@kedachina.com.cn

佛山市科达装备制造有限公司

二零二二年十一月二十六日

# 第二部分   投标人须知

## 一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标联系人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1 投标人应满足以下要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）直销商注册资金≥5000万人民币，代理商注册资金≥500万人民币；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录。

3.2投标方必须是招标项目方面专业单位，在大型机械装备制造行业内至少有三家或者三家以上的行业业绩，且工程质量无不良投诉。

3.3 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

4、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，由投标人自行承担。

6、投标单位需提交投标保证金人民币叁拾万元整（¥300,000.00）的缴款证明，投标保证金应在投标截止时间前汇入，汇入投标保证金款项应注明KDZBZB20221126-2/科达装备3x12米定梁动柱龙门镗铣加工中心、3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心设备采购项目投标保证金。投标保证金将在定标后5个工作日内无息退还到投标人汇入账户。

招标人收取投标保证金账户信息：

开户银行：招商银行股份有限公司佛山三水支行

帐户名称：佛山市科达装备制造有限公司

账号：7579 0542 4110 601

7、投标人如有疑问需要澄清，应在投标截止日期7个日历天前以电子邮件形式向招标人提出，招标人汇总后，将于投标截止时间 5个日历天前解答投标人认为需要回答的疑问，并以电子邮件形式分发给所有意向投标人。

## 二、	投标文件

1、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。

2、投标文件构成

投标人必须按以下顺序编写的投标文件，应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本、涉及的软件和专利的著作权、近三年内三家以上行业业绩证明（人民币伍佰万元及以上）；

c、投标报价表（格式见本招标文件第四部分）；

d、技术文件（要求见本招标文件第三部分）；

e、售后服务方案。

2）招标文件要求的其他资料或投标人认为必要的其它资料。

3、投标书

投标人应以招标文件要求，完整地填写招标文件《投标报价表》。

4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

4.2投标人应在《投标报价表》上标明设备单价和总价，包含但不限于材料、人工等费用。

4.3设备价格应按《投标报价表》的方式分开填写。

4.3.1从中华人民共和国境内提供的货物报价应包括增值税和其他应缴税项及货物运至最终目的地的运输保险等费用。

4.3.2从中华人民共和国境外提供的进口材料的报价应包括：

1）所供材料的全部进口费用；

2）应向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税项；

3）材料运至最终目的地的运输保险等费用。

4.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

6、提供的与设备相关的技术文件，可以是文字资料、图纸或数据，包括工程主要技术指标和性能的详细说明。

7、投标文件的式样和签署

7.1 投标人应准备一份投标文件正本（彩色）和二份投标文件副本。

7.2投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

7.4 投标文件电子版本（可编辑）拷贝到U盘，一并密封投递。

## 三、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记。

1.1 投标文件应密封在不透明的封装中。

1.2密封封装表面应注明招标文件编号、项目名称、投标人名称并加盖公章。

2、投标截止期：招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间。

3、标书递交方式：在投标截止时间前以快递或当面送达的方式（送标人需持有授权委托书原件和身份证明）交到科达制造股份有限公司。

投标地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路1号

邮    编：528313

收 标 人：伍小姐

联系方式：0757-23836361

注：开标确定中标单位后，以书面形式通知。

## 四、开标与评标

1、符合性确认

1.1招标单位应于开标时首先对投标人的投标资格及投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点；

2）投标文件未密封。

2、开标程序

流程包括开标、初评、述标、终评。

本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部议标方式同时进行初评（投标人不参与现场开标和初评，但开标期间需保持手机畅通）。

初评完成后，选出述标单位。投标人进行述标准备，根据招标人通知进行述标，述标完成后，评标委员会进行终评。

招标单位承诺对投标人的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

2.1开标会议由招标人主持：

1)主持人宣布开标会议注意事项；

2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；

3)主持人宣布各投标人《投标文件》送达情况；

4)招标人代表或工作人员对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；

5)确定验标人、唱标人、监标人、记录员名单；

6)招标人逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价等；

7)按招标文件中确定的评标办法确定中标候选人排名顺序；

8)评标委员会填写评标报告，评标委员会成员签字。

3、评标一般规定

3.1评标委员会由招标人按相关规定组建（包括但不限于以下部门，财务、审计、法务、采购、技术等）。

3.2评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定中标候选人。

3.3在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

3.4参加评标会议的人员应对评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

3.5开标后，投标文件概不退还。

4、评标办法（综合评标价法）

本次评标采用价格、技术、业绩、质保及服务综合评标价法，即通过评审且经评审的投标价最优的投标人为第一中标候选人的评标办法。

# 技术要求

## 一、项目概况

- 项目名称：科达装备3x12米定梁动柱龙门镗铣加工中心、3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心设备采购项目

- 项目背景：科达装备主要生产建材及锂电机械装备，将投资数十亿，打破传统低效的制造工艺，集精益化、自动化、智能化、数字化理念，全力打造成为智能制造标杆工厂。

## 二、招标内容

- 需求说明

备注：投标方能具有更先进龙门加工中心方案可进行偏离说明，充分体现方案可落地优势。

- 设备两侧放置、厂房跨度为30米宽，起重机梁底面标高约9米，安装位置及车间布局图（见本招标文件第四部分）。

- 招标内容（投标方对相关设备的数量、外形尺寸依据车间布局图进行二次设计，投标文件提供充分的计算说明）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要内容 | 主要应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3x12米定梁动柱龙门镗铣加工中心 | 3台 | 1)包括但不限于设备的设计、制造（采购）、包装、运输、装卸、安装、调试、现场支持及陪产培训、安全、质保及售后服务等内容。 2)述标前根据买方提供典型产品图纸及产量，计算生产节拍及设备负荷率，并提供加工工艺方案、装夹方式、刀具规格清单等。 | 加工大型焊接结构件（铣、镗、钻、攻等工艺） |
| 2 | 3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心 | 1台 |  |  |

## 三、技术要求

详细技术协议由卖方提供，包括但不限于本文技术要求已列明信息，充分说明设备在大型机械装备制造行业应用的稳定性、先进性、适用性。设备设计、制造、检验应遵循的有关标准及规范，确保符合相关规定，并提供相关标准清单。设备的设计方案应维修便利、绿色节能。卖方提供整套设备布局图及方案说明（包含不限于设备能耗、系统架构、项目周期、实施计划）。

3x12米定梁动柱双龙门镗铣加工中心，该设备应有成熟的应用案例。设计时应充分考虑热变形、共振、干涉等问题，确保设备运行可靠稳定。

- 主要参数

1.1  3x12米主要参数

| 序号 | 项目名称 | 参数和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台宽度 | ≥3000mm |  |
| 2 | 工作台长度 | ≥12000mm |  |
| 3 | 工作台承重 | ≥10t/m2 |  |
| 4 | 龙门宽度 | ≥4000mm |  |
| 5 | 镗铣头主轴端面至工作台面距离 | 最大1250mm（2台）,1500mm（1台） 最小250mm（2台）,250mm（1台） |  |
| 6 | X轴有效行程 | ≥12500mm |  |
| 7 | Y轴有效行程 | ≥4200mm |  |
| 8 | Z轴有效行程 | ≥1000mm（2台），≥1250mm（1台） |  |
| 9 | 主轴最高转速（无级） | ≥3500r/min |  |
| 10 | 主电机额定功率 | ≥35KW |  |
| 11 | 主轴锥孔 | BT50 |  |
| 12 | 主轴额定扭矩 | ≥1500Nm |  |
| 13 | 主轴监测 | 具备刀具破损和磨损在线监测功能，实时在线监测。能采集主轴功率信号，对断刀、崩刃、钝刀、缺刀及加工异常情况（如重切削加工）等监控结果迅速反馈到系统，及时做出相应处理（如报警、停机/退刀及相关信息显示）。 系统能学习多种类型刀具、多种零件对象和多种切削参数下的加工刀具状态规律，并形成刀具监控参数数据库。 |  |
| 14 | 滑枕截面尺寸 | ≥□500×500mm² |  |
| 15 | X轴进给速度（无级） | 0-5000（快速移动10000）mm/min |  |
| 16 | Y轴进给速度（无级） | 0-5000（快速移动10000）mm/min |  |
| 17 | Z轴进给速度（无级） | 0-5000（快速移动8000）mm/min |  |
| 18 | X轴定位精度 | ≤0.060/全长mm，≤0.020/1000mm | 执行VDI/DGQ3441方法检测 |
| 19 | Y轴定位精度 | ≤0.028/全长mm，≤0.020/1000mm |  |
| 20 | Z轴定位精度 | ≤0.020/全长mm，≤0.020/1000mm |  |
| 21 | X/Y/Z轴重复定位精度 | ≤0.012/0.012/0.012mm（全长） |  |
| 22 | 导轨形式 | - X轴：每条床身上分别有两条高精度、高刚性、重载滚柱直线导轨。 （2）Y轴：溜板—横梁导轨采用软带滑动导轨副。 （3）Z轴：滑枕—溜板导轨采用软带滑动导轨副(全包)。 |  |
| 23 | 进给驱动装置及控制 | （1）X轴：采用双边驱动的方式，单边由两套交流伺服电机分别驱动两套减速器，通过电子预加载实现双齿轮-齿条消除间隙，采用精密光栅尺，实现闭环位置反馈。 （2）Y轴：由两套交流伺服电机分别驱动两套减速器，通过电子预加载实现双齿轮-齿条消除间隙，采用精密光栅尺，实现闭环位置反馈。 （3）Z轴：由带制动器的交流伺服电机驱动齿轮箱，带动滚珠丝杠旋转，从而实现滑枕沿导轨作上、下运动。采用精密光栅尺，实现闭环位置反馈。 |  |
| 24 | 附件头 | 配置C轴5°一分自动转位直角铣头，分度精度≤5″。更换附件直角铣头，采用自动交换方式，头库工位数≥2。主轴锥孔BT50，直角铣头最大扭矩≥900Nm，最高转速≥2000r/min。 |  |
| 25 | 刀库 | ≥24工位立卧转换刀库，最大刀具重量≥20KG,最大刀具长度≥350mm。 |  |
| 26 | 数控机床控制系统 | 西门子840DSL系统,或更高阶版本。 |  |
| 27 | 光栅尺 | X/Y/Z轴均配置精密光栅尺 |  |
| 28 | 防护罩 | X/Y轴采用不锈钢多层往复式防护罩 |  |
| 29 | 冷却系统 | 可实现刀具外冷功能，冷却系统包含冷却过滤箱及冷却管路，有切削液回收过滤循环使用功能。有切削液高低液位检测提示功能。 |  |
| 30 | 电气电柜 | 采用防尘密封空调电柜，具有IP54防护等级 |  |
| 31 | 电子手轮 | 配有线移动式电子手轮，电缆线长度≥5000mm，具有数显功能 |  |
| 32 | 操作台 | 配随龙门移动封闭式操作台 |  |
| 33 | 其他 | 设置铁屑飞溅防护措施，保护X轴电缆拖链不因其受损。 |  |

1.2  3x12米双龙门主要参数

| 序号 | 项目名称 | 参数和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台宽度 | ≥3000mm |  |
| 2 | 工作台长度 | ≥12000mm |  |
| 3 | 工作台承重 | ≥10t/m2 |  |
| 4 | 龙门数量 | 2个 |  |
| 5 | 单个龙门镗铣头数量 | 1个 |  |
| 6 | 龙门宽度 | ≥4000mm |  |
| 7 | 镗铣头主轴端面至工作台面距离 | 最大1250mm 最小250mm |  |
| 8 | XA轴、XB轴（龙门框架移动）有效行程 | ≥9000mm |  |
| 9 | YA轴、YB轴有效行程 | ≥4200mm |  |
| 10 | ZA轴、ZB轴有效行程 | ≥1000mm |  |
| 11 | 主轴最高转速（无级） | ≥3500r/min |  |
| 12 | 主电机额定功率 | ≥35KW |  |
| 13 | 主轴锥孔 | BT50 |  |
| 14 | 主轴额定扭矩 | ≥1500Nm |  |
| 15 | 主轴监测 | 具备刀具破损和磨损在线监测功能，实时在线监测。能采集主轴功率信号，对断刀、崩刃、钝刀、缺刀及加工异常情况（如重切削加工）等监控结果迅速反馈到系统，及时做出相应处理（如报警、停机/退刀及相关信息显示）。 系统能学习多种类型刀具、多种零件对象和多种切削参数下的加工刀具状态规律，并形成刀具监控参数数据库。 |  |
| 16 | 滑枕截面尺寸 | ≥□500×500mm² |  |
| 17 | XA轴、XB轴进给速度（无级） | 0-5000（快速移动10000）mm/min |  |
| 18 | Y轴进给速度（无级） | 0-5000（快速移动10000）mm/min |  |
| 19 | Z轴进给速度（无级） | 0-5000（快速移动8000）mm/min |  |
| 20 | XA轴、XB轴定位精度 | ≤0.045/全长mm，≤0.020/1000mm | 执行VDI/DGQ3441方法检测 |
| 21 | Y轴定位精度 | ≤0.025/全长mm，≤0.020/1000mm |  |
| 22 | Z轴定位精度 | ≤0.020/全长mm，≤0.020/1000mm |  |
| 23 | XA/XB/Y/Z轴重复定位精度 | ≤0.012/0.012/0.012mm（全长） |  |
| 24 | 导轨形式 | - X轴：每条床身上分别有两条高精度、高刚性、重载滚柱直线导轨。 （2）Y轴：溜板—横梁导轨采用软带滑动导轨副。 （3）Z轴：滑枕—溜板导轨采用软带滑动导轨副(全包)。 |  |
| 25 | 进给驱动装置及控制 | （1）X轴：采用双边驱动的方式，单边由两套交流伺服电机分别驱动两套减速器，通过电子预加载实现双齿轮-齿条消除间隙，采用精密光栅尺，实现闭环位置反馈。 （2）Y轴：由两套交流伺服电机分别驱动两套减速器，通过电子预加载实现双齿轮-齿条消除间隙，采用精密光栅尺，实现闭环位置反馈。 （3）Z轴：由带制动器的交流伺服电机驱动齿轮箱，带动滚珠丝杠旋转，从而实现滑枕沿导轨作上、下运动。采用精密光栅尺，实现闭环位置反馈。 |  |
| 26 | 附件头 | 配置C轴5°一分自动转位直角铣头，分度精度≤5″。更换附件直角铣头，采用自动交换方式，头库工位数≥2。主轴锥孔BT50，直角铣头最大扭矩≥900Nm，最高转速≥2000r/min。 |  |
| 27 | 刀库 | ≥24工位立卧转换刀库，最大刀具重量≥20KG,最大刀具长度≥350mm。 |  |
| 28 | 数控机床控制系统 | 两套西门子840DSL系统,或更高阶版本。独立控制每个龙门。 |  |
| 29 | 光栅尺 | X/Y/Z轴均配置精密光栅尺 |  |
| 30 | 防护罩 | X/Y轴采用不锈钢多层往复式防护罩 |  |
| 31 | 冷却系统 | 可实现刀具外冷功能，冷却系统包含冷却过滤箱及冷却管路，有切削液回收过滤循环使用功能。有切削液高低液位检测提示功能。 |  |
| 32 | 电气电柜 | 采用防尘密封空调电柜，具有IP54防护等级 |  |
| 33 | 电子手轮 | 配有线移动式电子手轮，电缆线长度≥5000mm，具有数显功能 |  |
| 34 | 操作台 | 配随龙门移动封闭式操作台 |  |
| 35 | 其他 | 设置铁屑飞溅防护措施，保护X轴电缆拖链不因其受损。 |  |

- 设备互联要求

机床需开通各类数据采集授权，所有采集的数据所有权归属买方，所有通讯接口对买方免费开放，提供采集授权文档、使用说明书，如为私有协议，需提供接口库和开发说明。支持提供各种高速率的标准接口，能够与ERP（SAP）系统、MES系统、设备控制系统等进行无缝连接，以完成相应的数据自动传输。

机床需开通外部API授权，提供授权文档、使用说明书，第三方程序能调用此API对机床程序进行编辑（如：增加/删除）、对机床主程序进行切换功能；开放API或开放相应地址，第三方程序能通过地址信号，能启动/停止机床。

在质保期内免费进行软件升级。支持对系统数据读写操作，开放最大读写权限，能够读取设备所有参数信息。能获取机床信息以及NC代码上传下载功能。

3. 关键元器件品牌要求

| 序号 | 项 目 | 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X轴齿轮齿条 | 亨利安、亚特兰大或同等品牌 |  |
| 2 | Y、Z轴丝杠副 | THK、KSK或同等品牌 |  |
| 3 | X、Y轴滚柱直线导轨副 | THK、施耐博格或同等品牌 |  |
| 4 | 减速机 | SEW或同等品牌 |  |
| 5 | 轴承 | FAG、SKF、NSK |  |
| 6 | 液压元器件 | 力士乐、油研或同等品牌 |  |
| 7 | 气动元器件 | SMC、ATC或同等品牌 |  |
| 8 | 温控系统 | 三河同飞、温亨或同等品牌 |  |
| 9 | 刀库 | 冈田、吉辅或同等品牌 |  |
| 10 | 控制系统 | SIEMENS |  |
| 11 | 主电机、伺服电机、驱动器 | SIEMENS或同等品牌 |  |
| 12 | 变频器 | ABB或同等品牌 |  |
| 13 | 低压电器元器件 | SIEMENS、SCHNEIDER或同等品牌 |  |
| 14 | 光栅尺 | 海德汉或同等品牌 |  |

4. 安全要求

1）	所有设备设施的安装、调试和使用必须符合相应的国家或行业安全标准、法规和要求。

2）	在软件系统备份、系统设备安全防护设施、电气安全防护及联锁、现场警示标识等方面采取系统的防护措施，保障人员、设备、数据信息的安全。安全防护措施完全满足国标要求。

3）	设备外侧设置安全防撞护栏, 为防止叉车或货物直接撞击设备造成损伤，提高操作的安全可靠性；防撞护栏必须强度高，抗冲击能力强，安全可靠，便于操作者走动。

5. 产品设计制造安装验收标准

设备设计制造标准、检验标准严格遵循相关标准执行：

1） GB/T 9061-2006  金属切削机床通用技术条件

2） GB/T 23570-2009 金属切削机床焊接件通用技术条件

3） GB/T 23572-2009 金属切削机床液压系统通用技术条件

4） GB/T 25373-2010 金属切削机床装配通用技术条件

5） GB/T 25376-2010 金属切削机床机械加工件通用技术条件

6） GB/T 16769-2008 金属切削机床噪声声压级测量方法

7） GB 15760-2004   金属切削机床安全防护通用技术条件

8） GB 5226.1-2008  机械电气安全机械电气设备 第1部分:通用技术条件

9） GB 17888.1-2008 机械安全进入机械的固定设施 第1部分:进入两级平面之间的固定设施的选择

10） GB 17888.2-2008 机械安全进入机械的固定设施 第2部分:工作平台和通道

11） GB 17888.3-2008 机械安全进入机械的固定设施 第3部分:楼梯、阶梯和护栏

12） GB 17888.4-2008 机械安全进入机械的固定设施 第4部分:固定式直梯

13） JB/T 6600-2006   数控龙门镗铣床 技术条件

14） JB/T 6086-2013   数控龙门镗铣床 精度检验

## 四、质量要求

- 性能除满足本规范书所提的技术要求外，需充分说明设备各组成部分的选型符合适用大型机械装备制造行业的先进性。

- 卖方向买方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容保证正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启停及正常运行和维护的要求。

- 卖方具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。

- 买方有权派代表到卖方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由卖方进行的一些原件试验和整个装配件的试验。卖方提供给买方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

- 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求时，卖方免费更换并不得影响买方生产的正常进行。

## 五、交付资料

提供完整的产品技术说明书及所有技术资料，电子版和纸质版各一份，资料包括但不限于如下各项：

- 设备的外形尺寸图、基础图（签订合同后20个日历天内提供）。

- 机械部分使用维修说明书、电气部分使用维修说明书、电控原理图、管线布置图、总能耗(含水电气) （总能耗详细数据需在签订合同后60个日历天内提供）。

- 系统操作说明书、系统维修说明书、系统参数说明书、系统出厂参数表。

- 提供使用保养常备配件表。

- 提交详细的设备材料及部件表。

## 六、运输、安装及交付

- 交钥匙工程，卖方负责设备的运输、装卸及就位并安装调试。

- 卖方需到现场确定基础尺寸，使设备尺寸与现场基础尺寸相吻合，由于设备与现场布局不匹配造成的不良后果由卖方负全责。

- 交货时间：2023年09月01日，具体由买方通知。

- 交货地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号（买方工厂）。

以下无正文

# 第四部分   投标文件格式

1、投标报价表

2、商务偏差表

3、技术规格偏离表

4、法定代表人身份证明

5、授权委托书

6、车间布局图

## 投标报价表

投标人名称：                        招标文件编号：

(单位：元)

| 项目名称 | 计量单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （分项报价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合同总金额 （小写） |  |  | 含税合同总金额 （小写） |  |  |  |  |
| 不含税合同总金额 （大写） |  |  | 含税合同总金额 （大写） |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、投标人可根据本企业经营范围，报全部价格或单项价格均有效。

3、该设备为完整成套设备，设备清单是所需的主要设备及附件，若在安装和调试过程中发现附件不齐，卖方应无偿补齐。

4、安装调试人员食宿等费用卖方自理。

投标人代表签字(盖公章)：

日期：      年     月     日

## 商务偏差表

投标人名称：                        招标文件编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 技术规格偏离表

投标人名称：                        招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：       职务：

系                         的法定代表人。

特此证明。

投标人签字（盖公章）：

年      月      日

## 授权委托书

本授权书声明：注册于      省     市     市（区）工商管理局的     （公司名称）    在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）     在下面签字的 （被授权人及职务） 为本公司的合法代理人，就  （招标文件编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：

法定代表人身份证号码：

被授权代理人签字或盖章：

被授权代理人身份证号码：

单位名称（公章）：

单位地址：

## 车间布局图