吨袋包装系统技术规格书

| 编号 | FJKD2022052601 |  |  | 共2页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 成品车间1#~4#成品线吨袋包装系统 |  |  |  |
| 安装地点 | 福建三明市大田县太华镇罗丰工业园 |  |  |  |
| 设备名称 | 吨袋真空脱气填充包装系统 |  | 需求数量 | 吨包机4台 复称台4台 真空热合机2台 |
| 物料特性； - 物料名称：负极石墨粉 - 粒径；D50：15±5微米； - 松装密度0.4-0.5g/ml； 技术规格说明： - 给料方式：带高速给料和精细给料功能； - 包装精度：±0.05%； - 包装速度：产能≥2.0t/h（按标准400kg成品吨包袋，产能≥5袋/h）； - 包装精度与产能的稳定性：>99% ； - 吨包机带振实功能且振动的频率和振幅可调；包装后物料饱满度接近99％，振实密达0.85-0.95g/ml； - 带真空脱气功能； - 具备吹袋功能； - 具备夹袋功能； - 具备自动取样功能； - 吨包机设备称重传感器精度不低于C3，采用梅特勒*托利多或同等品牌； - 包装重量：200-800kg/袋，目前使用的是400kg吨包袋L850*W850*H650（料口Ø450*H500）； - 该系统具备收尘功能且无粉尘溢漏，排气粉尘浓度不超过10mg/m3； - 吨包机与复称台采用辊筒输送机输送； - 材质要求：机架采用不锈钢或碳钢表面喷塑、与物料接触位处皆采用材质304； - 设备尺寸：见附图； - 电 源：AC380V/220V，50HZ； - 工作气压：0.5～0.7MPa； - 控制元件及主要传感器：采用进口或合资知名品牌； - 性能要求：落差自动修正、超差报警、手动/自动包装切换； - 自动化要求：包装过程除上袋外其余操作全部能实现自动控制； - 吨袋输送方式：放置于托盘上用辊筒输送。复称台的辊筒需将来与AGV对接； - 其它：距离吨袋真空脱气填充包装机1m处最大噪音不得超过80dB。 |  |  |  |  |
| 供货范围： - 设备本体 - 一年期备品备件； |  |  |  |  |
| 供方需提供以下资料： - 填写完整的数据表； - 能耗表，包括水、电、气、油等； - 设计制造检测和实验等采用的标准和规范； - 机组气路、水路、油路、干气密封系统PID图； - 外形图、布置图和连接件清单； - 主机和辅助设备的基础外形图和载荷数据； - 供货清单、一年期备品备件、一年以上三年以下备品备件清单； - 主机和主要辅助设备的主要结构特征说明； - 仪表电气的选型原则，控制水平说明，保护系统说明及简图； - 电气和仪表系统图和材料表； - 电气和仪表布置图和接点表； - 用户接管管口方位图、法兰面型式、压力等级及尺寸。 |  |  |  |  |
| 备注： 附图： |  |  |  |  |
| 编制 |  | 林联蕃 | 校核 | 王人杰 |
| 审核 |  | 容耀 | 批准 | 王人杰 |
| 技术联络人 |  | 林联蕃 | 联系电话 | 180 5432 6740 |